INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIA PRÓBEK  WODY DO BADAŃ 
MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBÓR I WARUNKI TRANSPORTU PRÓBKI POBRANEJ PRZEZ KLIENTA.

SPOSÓB POBRANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKANE WYNIKI BADAŃ.

PRZYGOTOWANIE PUNKTU DO POBRANIA PRÓBEK

- Wybierz kran najczęściej używany, w dobrym stanie technicznym i oczyść go z zanieczyszczeń.

- Odpuszczaj zimną wodę swobodnym strumieniem przez około 
3 minuty. W pierwszej kolejności pobieraj próbkę do badań mikrobiologicznych.

- Bezpośrednio po pobraniu, opisz próbkę. Opis powinien zawierać: rodzaj wody (np.: surowa, uzdatniona, wodociągowa itp.), miejsce pobrania, datę i godzinę pobrania.

POBRANIE PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

- Usuń bezwzględnie wszelkie uszczelki, perlatory znajdujące się na wylocie kurka.

- Metalowe kurki wysterylizuj  płomieniem (np.: zapaloną watą na  druciku, nasączoną spirytusem lub denaturatem), a kurki 
z tworzywa sztucznego preparatem do dezynfekcji.

- Odpuszczaj wodę przez około 2 minuty.

- Sterylny  pojemnik  zawiera tiosiarczan – nie wypłukuj go.  Pojemnik napełnij wodą do  4/5  objętości  butelki. Natychmiast  zamknij pojemnik zakrętką. Nie dotykaj wewnętrznych część pojemnika i zakrętki.

POBRANIE PRÓBEK DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

- W zależności od wybranego zakresu badań, pobierz wodę do odpowiedniej butelki (PET lub szklanej).

- Napełnij całkowicie butelkę, aż do przelania wody i zakręć tak, aby nie pozostały w butelce pęcherze powietrza.

TRANSPORT PRÓBEK

- Opisane próbki zapakuj w chłodny, izolowany pojemnik. Próbki nie powinny być  wystawiane  na  światło  słoneczne.

- Dostarcz je do naszego Laboratorium w jak najkrótszym czasie, w tym samym dniu, w którym nastąpiło pobranie wody.

SPOSÓB POBIERANIA WODY DO BADAŃ INNY NIŻ PODANY W INSTRUKCJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z LABORATORIUM.

PRÓBKI PRZYJMOWANE SĄ DO LABORATORIUM OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
OD 7:00 DO 15:00.

SZYBKI KONTAKT

TEL. +48-91-422-49-10, E-MAIL: info.szczecin@iz.edu.pl